SECA 208/206 AUGUMMĒRĪTĀJU

lietošanas instrukcija

SECA 208/206 AUGUMMĒRĪTĀJS izgatavots uzņēmuma SECA /Vogel&Halke GmbH, ražotnē Hamburgā, Vācijā saskaņā ar  EEC 92/43 atbilstoši medicīnas iekārtu  II klasei, kas pieļauj to lietošanu  visu ES valstu medicīnas iestādēs, kā medicīnas iekārtu.

Izstrādājums paredzēts cilvēka ķermeņa garuma izmērīšanai.

Iekārtu ar komplektā klāt pievienotajām skrūvēm, vai līmlenti fiksē pie taisnas, vertikālas virsmas noteiktā augstumā no horizontālās pamatnes virsmas (200 cm modelim SECA208, 220 cm modelim SECA206). Ja mērījumu veikšanu  plānots veikt uz horizontāls virsmas ar paaugstinājumu, tad mērlentas fiksācijas vietu pārvietojiet atbilstoši augstāk par tādu attālumu, kāds ir izmantotā paaugstinājuma, palikņa augstums.

Mērīšana: 1. Personai , kurai vēlaties veikt auguma mērīšanu palūdziet nostāties zem mērlentas palikņa.

2. Palūdziet iztaisnot augumu tā, lai pars calcanei pedis, regio glutei, P.thoracica kyphoidea,regio clavicularis et P.occipitalis capiti ar protuberantia occipitalis)  piekļautos pie vertikālās virsmas.

3. Novelciet iekārtas kustīgo daļu līdz tā saskaras ar izmērāmās personas galvas augšdaļu un veiciet nolasījumu.

Tehniskie rādītāji:

Nosaukums: auguma mērītājs SECA206/208

Mehānisms: pašievilkšanas -ruļļveida mērlente, graduēta cm , ar marķētu iedaļu 1 cm,

nemarķēto iedaļu: 1mm.

Mērīšanas apjomi: 	0 – 220 cm (SECA206)

0 – 200 cm (SECA208),

Izmēri(Platums x Augstums x Garums, mm):	120 x 130 x 175,

Svars:							200 g

| CE 0123, ražots saskaņā ar ES regulu 93/42 EEC, kas nosaka atbilstību med. grupai Ražotājs: Vogel&Halke GmbH &Co.KG Postfach 761180 22061 Hamburg, Germany, tālrunis: +49 4020 00 000, e-pats: info@seca.com Izplatītājs: SIA „Medilink”, Višķu iela 2 k-1, Rīga, LV-1063 tālrunis: 67802463 www.medicinaspreces.lv |  |
| --- | --- |