W  E  L  L  N  E  S  S

N O V A F O N

Lietošanas instrukcija

1.IEVADS

1.1.PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

2.PRODUKTA APRAKSTS

2.1.PIEGĀDES JOMA

2.2.IERĪČU VEIDI

2.3.PIEDERUMI

2.3.1.Diska piestiprināšana

2.3.2.Lodīšu piestiprināšana

2.3.3.Neobligāti piederumi

3.SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

3.1.BRĪDINĀJUMI

3.2.CITI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

4.KONTRINDIKĀCIJAS VAI KAD NELIETOT IERĪCI

5.DARBĪBA

5.1.PIRMĀ LIETOŠANA

5.2.INTENSITĀTES PIELĀGOŠANA

5.3.UZLĀDE

5.4.PIELIKUMI

6.LIETOJUMPROGRAMMA UN LIETOŠANA

7.TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

7.1.IZMANTOTIE SIMBOLI

7.2.TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

8.SERVISS UN APKOPE

8.1.TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

8.2.PROBLĒMU NOVĒRŠANA

8.3.DROŠĪBAS PĀRBAUDE UN APKOPE

8.4.ATSAVINĀŠANA

9.GARANTIJA

10.KLIENTU APKALPOŠANA

1.	IEVADS

Apsveicam ar NOVAFON vibrācijas skaņas viļņu ierīces iegādi. Mūsu ierīces gadu desmitiem ir nodrošinājušas lielisku efektivitāti un uzticamību. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, lai pārliecinātos, ka jūs varat maksimāli vērtīgi izmantot savu NOVAFON vibrācijas skaņas viļņu ierīci un baudīt tās lietošanu ilgu laiku.

PIEZĪME: Pirms NOVAFON ierīces ekspluatācijas, lūdzu, pilnībā izlasiet šo lietošanas instrukciju, lai veicinātu drošāku ierīces lietošanu.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS VĒLĀKAI ATSAUCEI.

1.1.PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

NOVAFON ierīces ir paredzētas labsajūtas radīšanai. Ādas kontakta kombinētais fizioloģiskais efekts kopā ar maigo stimulāciju un vibrācijas masāžas siltuma sajūtu var atslābināt muskuļus kontakta zonā un ilgstoši atvieglot sāpes; tādējādi radot labsajūtu.

2.PRODUKTA APRAKSTS

2.1.PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

Piegādes komplektācija ietver ar akumulatoru darbināmu NOVAFON vibrācijas skaņas viļņu ierīci (skatīt 2.2. apakšpunktu), diska stiprinājumu, lodīšu stiprinājumu, strāvas kontaktdakšu, USB-C uzlādes kabeli un lietošanas instrukciju.

2.2.IERĪČU VEIDI

NOVAFON ierīces jau gadu desmitiem tiek izmantotas sāpju izlīdzināšanai. Vibrācijas masāžas pielietošana var būt relaksējošā vai stimulējošā.

Stimulējošu efektu rada maigas vibrācijas uz ādas virsmām, muskuļiem, skrimšļiem un audiem, ko bieži var sajust vairākas minūtes līdz pat stundām pēc uzklāšanas.

Pielietošana ir ļoti vienkārša. Ierīces ļauj izvēlēties nepārtrauktāku masāžu (100 Hz) un punktveida masāžu (50 Hz). Trīs intensitātes līmeņi (viegls, vidējs, spēcīgs) ļauj individuāli pielāgot ārstēšanu.

Dažādie ierīču tipi atšķiras pēc to krāsas un vibrāciju intensitātes (skatīt tabulu zemāk):

|  | DAS NOVAFON | DAS NOVAFON power |
| --- | --- | --- |
| Multifunkcionālā poga | ON/OFF un intensitāte | ON/OFF un intensitāte |
| Frekvences iestatījumi | Level 1, 100 Hz Level 2, 50 Hz | Level 1, 100 Hz Level 2, 50 Hz |
| Intensitātes iestatījumi | Viegls, vidējais, stiprs | Viegls, vidējais, stiprs |
| Intensitāte |  |  |
| Krāsa | Balts | Tumši pelēks |
| Litija jonu akumulators | Jauda 2400 mAh Voltāža 3,7 V | Jauda 3400 mAh Voltāža 3,7 V |

2.3.	PIEDERUMI

NOVAFON ierīce standartā ir aprīkota ar diviem savstarpēji aizvietojamiem stiprinājumiem. NOVAFON GmbH piedāvā arī citus pielikumus, kas nav iekļauti šajā komplektā. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai apmeklējiet www.novafon.com. NOVAFON ierīces drīkst lietot tikai ar oriģināliem NOVAFON piederumiem.

CITU RAŽOTĀJU PIEDERUMU IZMANTOŠANA VAR PASLIKTINĀT NOVAFON IERĪČU DARBĪBU UN VEIKTSPĒJU.

2.3.1.Diska piestiprināšana

Diska stiprinājums tiek izmantots, lai ārstētu lielākas ķermeņa daļas, kurām nepieciešami stingrāki stimuli. Tas ir iekļauts piegādē un pieejams arī kā rezerves daļa.

2.3.2.Lodīšu piestiprināšana

Lodīšu stiprinājumu var izmantot mazākām platībām un mērķtiecīgai ārstēšanai. Tas ir iekļauts piegādē un pieejams arī kā rezerves daļa.

2.3.3.Izvēles piederumi

Mūsu mājas lapā jūs atradīsiet papildu pielikumus dažādiem ārstniecības mērķiem. Ir arī uzlādes statīvs un USB vāciņi jūsu ar akumulatoru darbināmajai NOVAFON ierīcei.

3.	SVARĪGA DROŠĪBAS INSTRUKCIJA

Pirms sākat lietot ierīci, lūdzu, uzmanīgi un stingri ievērojiet šos drošības norādījumus.

3.1.BRĪDINĀJUMI

Lietojot elektroierīci, vienmēr jāievēro galvenie piesardzības pasākumi, tostarp, lai samazinātu apdegumu, ugunsgrēku, elektriskās strāvas trieciena, iespējamo smagu ievainojumu un iespējamas nāves risku lietotājam vai citiem cilvēkiem:

BRĪDINĀJUMS: Uzlādes laikā nelietojiet NOVAFON ierīci.

BRĪDINĀJUMS: vienmēr glabājiet ierīci sausā un tīrā vietā.

BRĪDINĀJUMS: Pirms barošanas spraudņa pievienošanas elektrotīklam, pārbaudiet, vai tīkla spriegums atbilst sprieguma specifikācijai strāvas kontaktdakšā. Pievienojiet NOVAFON ierīci tikai strāvas kontaktligzdai, kas nodrošina pareizu spriegumu.

BRĪDINĀJUMS: Lai uzlādētu ierīci, izmantojiet tikai padeves laikā iekļauto uzlādes kabeli un barošanas avotu vai atsevišķi pieejamo uzlādes statīvu. Ja piemērojams, izmantojiet pareizo savienotāja spraudni.

BRĪDINĀJUMS: Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrības pēc uzlādes un pirms tīrīšanas.

BRĪDINĀJUMS: Pirms uzlādes stenda vai uzlādes kabeļa lietošanas pārliecinieties, vai ierīces ir pilnīgi sausas un bez tīrīšanas līdzekļa atliekām.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet ierīci un uzlādes piederumus (kontaktdakšu, uzlādes kabeli, uzlādes statīvu) saskarē ar karstām virsmām (piemēram, sildītāju, sildvirsmu utt.). Ierīces vai adaptera korpuss vai kabeļa izolācija var tikt bojāta.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet ierīci dušā vai vannā.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet ierīci tur, kur ir aerosola produkti vai citā sprādzienbīstamā vidē.

BRĪDINĀJUMS: Nelieciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.

BRĪDINĀJUMS: Neņiemiet ierīci, kas iekritusi ūdenī, it īpaši, ja uzlādes kabelis ir savienots ar strāvas kontaktligzdu. Nekavējoties atvienojiet no elektrotīkla.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet un neuzglabājiet ierīci tur, kur tā var nokrist vannā, baseinā vai izlietnē.

BRĪDINĀJUMS: Aizsargājiet ierīci, lādētāju un uzlādes statīvu no kritiena un triecieniem.

BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci nedrīkst modificēt bez ražotāja atļaujas.

BRĪDINĀJUMS: NOVAFON ierīces drīkst lietot tikai ar oriģināliem NOVAFON piederumiem. Citu ražotāju piederumu izmantošana var pasliktināt NOVAFON darbību un veiktspēju. Tas attiecas arī uz strāvas adapteri un uzlādes kabeļiem.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet ierīci un griežaties pie izplatītāja pēc pārbaudes, ja ir kāds no šiem nosacījumiem:

·ja ierīce nedarbojas pareizi;

·ja ierīce ir bojāta, piemēram, pēc nomešanas;

·ja ierīce ir iegremdēta ūdenī vai citos šķidrumos;

·ja ierīcei ir citas ar drošību saistītas problēmas, piemēram, dūmu paradīšanās  vai pārmērīgs karstums utt.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet strāvas kontaktdakšu, uzlādes kabeli vai uzlādes statīvu:

·redzamu bojājumu gadījumā vai pēc strāvas kontaktdakšas, uzlādes kabeļa vai uzlādes stenda nomešanas;

·ja strāvas kontaktdakša, uzlādes kabelis vai uzlādes statīvs ir iegremdēts šķidrumā;

·ja šķidrums ir iekļuvis iekārtā

BRĪDINĀJUMS: Nekad neuzlādējiet ierīci ilgāk par 24 stundām pēc kārtas. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības. Naktī atvienojiet ierīci no barošanas avota. Tas attiecas arī uz uzlādes stenda izmantošanu.

BRĪDINĀJUMS: Uzlādes laikā nenovietojiet ierīci uz uzliesmojošām virsmām.

BRĪDINĀJUMS: Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir ieslēgta.

BRĪDINĀJUMS: Nespīlējiet un nespiediet nevienu ķermeņa daļu, īpaši pirkstus, starp stiprinājumu un ierīci. Apstrādes laikā turiet ierīci tikai pie ierīces roktura.

BRĪDINĀJUMS: Nekad neievietojiet svešķermeni nevienā šīs ierīces atverē. Neievietojiet nekādus priekšmetus (ieskaitot vadus) ierīces atverēs.

BRĪDINĀJUMS: Bezvadu sakaru ierīces (piemēram, Wi-Fi iekārtas, mobilie tālruņi) var ietekmēt ierīci, un lietošanas laikā tās jātur vismaz 0,5 m attālumā no ierīces. Tas attiecas arī uz kabeļiem un spraudņu barošanas avotiem.

BRĪDINĀJUMS: Rūpīga uzraudzība ir nepieciešama, ja to lieto bērniem vai cilvēkiem ar ierobēžotām iespējām. NOVAFON ierīces drīkst lietot tikai no 18 gadu vecuma, kuri ir izlasījuši instrukciju un ir kompetenti droši lietot ierīci.

BRĪDINĀJUMS: Nelietot guļošiem vai bezsamaņā esošiem cilvēkiem.

BRĪDINĀJUMS: Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.

BRĪDINĀJUMS: Mazas detaļas (piemēram, vāciņi) var būt viegli norijami. Nosmakšanas risks!

BRĪDINĀJUMS: Turiet bērnus prom no iepakojuma materiāliem. Pastāv nosmakšanas risks.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet dzimumorgānu rajonā, šī ierīce nav paredzēta kā intīma baudas rotaļlieta.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet ārā vai  mitrās vietās.

BRĪDINĀJUMS: Nekad nedarbiniet strāvas kontaktdakšu vai uzlādes stendu vidē ar augstu mitruma līmeni vai mitruma klātbūtnē.

BRĪDINĀJUMS: Nedarbiniet ierīci zem segām, spilveniem, dvieļiem, auduma u.c. vai jebkurās citās vietās, kur ir ierobežota ventilācija, jo ierīce var pārkarst un tādējādi izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai citus ievainojumus cilvēkiem.

BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet ierīci tikai paredzētajam lietojumam, kā norādīts šajā instrukcijā.

BRĪDINĀJUMS: Izvairieties no saskares ar gļotādām vai acīm.

3.2.	CITI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

PIEZĪME: Izmantojiet izmēģinājuma sesiju, lai noskaidrotu, kā organisms reaģē uz vibrācijas terapiju. Ja Jums rodas diskomforts vai reibonis apstādiniet sesija nekavējoties.

PIEZĪME: Nekavējoties pārtrauciet NOVAFON ierīces lietošanu, kad sākat justies slikti, ir slikta dūša vai reibonis, un konsultējieties ar ārstu.

PIEZĪME: Nelietojiet ierīci, ja uz jums attiecas kāda no kontrindikācijām, kas aprakstītas 4. nodaļā.

PIEZĪME: Nelietojiet ierīci ilgāk par 20 minūtēm vienā sesijā. Pirms restartēšanas atstājiet to atdzist vismaz 15 minūtes.

PIEZĪME: Pārliecinieties, ka stiprinājumi ir pilnībā piestiprināti pie NOVAFON ierīces un ārstēšanas laikā turiet to ieslēgtu.

PIEZĪME: Pārliecinieties, ka neviena viela, piemēram, šķidrumi vai krēmi nevar iekļūt ierīcē vai strāvas aizbāžņī.

PIEZĪME: Lai novērstu bojājumus, pārliecinieties, vai uzlādes procesa laikā ierīce un uzlādes statīvs ir uz stabilas virsmas.

PIEZĪME: Negrieziet ierīci uzlādes statīvā. Tas var radīt bojājumus.

PIEZĪME: Sargājiet ierīci pret putekļiem, plūksnām un citām daļiņām.

PIEZĪME: Lai novērstu priekšlaicīgu nodilumu, glabājiet ierīci tikai sausā un tīrā vietā, kas ir aizsargāta pret UV gaismu.

PIEZĪME: Izmantojiet tikai bezalkoholiskos tīrīšanas līdzekļus. Alkohols var bojāt korpusa virsmas un stiprinājumus.

4.	KONTRINDIKĀCIJAS

NOVAFON vibrācijas skaņas viļņu ierīce ir paredzēta uzklāšanai uz atsevišķām ķermeņa daļām. Nelietojiet ierīci, ja uz jums attiecas viens vai vairāki no šiem nosacījumiem:

· Atvērtas brūces / ekzēma (ārstējamā ķermeņa reģionā)

· Arterioskleroze (ārstējamā ķermeņa reģionā)

· Pašreizējās epilepsijas epizodes

· Grūtniecība

· Implanti (ārstējamā ķermeņa reģionā)

· Sirds elektrokardiostimulatori

· Trombozes (ārstējamā ķermeņa reģionā)

· Elektrokardiostimulatori

· Sirds aritmija

· Audzēji, vēzis

· Akūti iekaisumi (ārstējamā ķermeņa reģionā)

· Akūtas slimības epizodes

BLAKUSPARĀDĪBAS:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka retos gadījumos var rasties šādas blakusparādības:

· Pastiprinātas sāpes, nepatīkama sajūta

· Slikta dūša, reibonis

· Ādas kairinājums

· Reflekss, piespiedu muskuļu kontrakcijas

Ja neesat pārliecināts vai jums ir šaubas par to, vai NOVAFON vibrācijas skaņas viļņu ierīce ir jums piemērota, konsultējieties ar ārstu.

Ja Jums ir diabēts, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu. Nekavējoties pārtrauciet sesiju, ja sākat justies slikti, ir reibonis vai slikta pašsajūta vai ja sāpes ārstētajā zonā palielinās. Neatsākat sesijas bez ārsta piekrišanas.

Ja jūsu āda ir apsārtusi zem pielikšanas vietas un izzūd 30 minūšu laikā pēc sesijas beigām, tas nav iemesls uztraukties, jo vibrācija stimulē asinsriti, kas izraisa apsārtumu. Ja ādas apsārtums saglabājas pēc 30 minūtēm vai ir sāpīgs, konsultējieties ar ārstu.

NELIETOT nezināmas izcelsmes sāpju vai pietūkumu ārstēšanai. Tādā gadījumā konsultējieties ar mediķiem, lai noskaidrotu, vai var lietot ierīci.

5.	DARBĪBA

5.1.PIRMĀ LIETOŠANA

Pilnībā uzlādējiet ierīci, pirms to lietojat pirmo reizi (5.3. punkts). Ieslēdziet NOVAFON ierīci, vienreiz nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Ierīce pēc noklusējuma sākas ar 100 Hz. Atkal nospiežot pogu, frekvence tiek samazināta līdz 50 Hz. Pašreizējo frekvences izvēli norāda LED displejs. Nospiediet pogu trešo reizi, lai izslēgtu ierīci.

5.2.INTENSITĀTES PIELĀGOŠANA

Pielāgojiet intensitāti, atkārtoti nospiežot intensitātes iestatīšanas pogu. Jūs varat izvēlēties starp trim intensitātes līmeņiem: viegls, vidējs un spēcīgs. Intensitātes līmeni norāda LED displejs. Ierīce vienmēr sākas zemākajā intensitātes līmenī. Tas atbilst arī NOVAFON ārstēšanas ieteikumam, t.i., sākot ar zemu intensitāti un pakāpeniski to palielinot atbilstoši vajadzībām un personīgajam komfortam.

PIEZĪME: Vislabākā vibrācija tiek sasniegta, ja ierīci darbina bez papildu spiediena. Ja ierīce pati par sevi pārslēdzas uz zemāku līmeni vai jūs nevarat palielināt intensitāti, tas, iespējams, ir tāpēc, ka akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Ja tas tā ir, lūdzu, uzlādējiet ierīci.

5.3.UZLĀDE

Lai uzlādētu ierīci, izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto strāvas adapteri un USB-C kabeli vai NOVAFON uzlādes statīvu (nav iekļauts komplektā). Lai uzlādētu ierīci, vispirms pievienojiet kabeli ierīcei vai uzlādes statīvam un pēc tam strāvas adapterim, kas piemērots strāvas padeves savienojumam. Tikai tad pievienojiet tīkla adapteri kontaktligzdai. Uzlādējiet ierīci, līdz uzlādes displejs (LED) vairs nemirgo. Uzlādes laikā nelietojiet NOVAFON ierīci. Tiklīdz LED displejs vairs nemirgo, NOVAFON ierīce ir pilnībā gatava lietošanai. Ja uzlādes displejs (LED) sāk strauji mirgot, jūs varat turpināt darbību ar NOVAFON ierīci vēl 10 minūtes. Pēc tam ierīce automātiski izslēdzas. Ja uzlādei izmantojat uzlādes statīvu, noteikti uzmanīgi novietojiet ierīci uz USB porta. Noņemot, uzmanīgi izvelciet ierīci. Ierīce tiek uzlādēta, kad iedegas displejs (LED). Izvairieties no ierīces pagriešanas uzlādes statīvā, jo tas var radīt bojājumus.

5.4.PIELIKUMI

Stiprinājumi tiek piestiprināti pie ierīces, izmantojot spraudņa savienojumu. Tos var viegli atdalīt, pagriežot tos un viegli novelkot no ierīces. Pielikumi vienkārši noklikšķina uz ierīces. Stiprinājumi ir pareizā stāvoklī, kad ierīces un stiprinājuma kronšteini atrodas viens otram virsū. Integrētie magnēti palīdz atrast gala pozīciju. Pirms ārstēšanas uzsākšanas pārliecinieties, vai attiecīgais stiprinājums ir uzstādīts pareizajā galīgajā stāvoklī. Lūdzu, skatiet zīmējumu 13. lappusē, lai uzzinātu, vai stiprinājums ir pareizi novietots uz ierīces.

6.	IZMANTOŠANA

NOVAFON ierīci var izmantot tieši uz ādas vai caur audumu/apģērbu. Virziet NOVAFON ierīci lēnām pāri izvēlētai zonai apļveida vai glaudīšanas kustībās. Jūs varat arī izmantot ierīci selektīvi un palikt uz viena punkta (līdz 60 sekundēm vai līdz brīdim, kad jūtams diskomforts), lai panāktu sajūtu, ka muskulis atbrīvojas no sāpēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums vajadzētu vadīt ierīci tikai ar savu svaru pa skarto zonu un nevajadzētu darīt papildu spiedienu, jo tas samazinās vibrācijas efektu. Nelietojiet ierīci ilgāk par 20 minūtēm nepārtraukti un izslēdziet uz vismaz 15 minūtēm, lai novērstu pārkaršanu. Vienā seansā uzklājot uz jutīgām zonām (piemēram, sejai, kaklam, galvai) vai vairākām ķermeņa daļām, lietošanas ilgums ir jāsamazina un jāpielāgo, lai apmierinātu individuālās vajadzības. NOVAFON ierīci var izmantot uz visām ķermeņa daļām. Izvairieties no saskares ar jutīgām zonām vai acīm. Nelietot uz dzimumorgāniem. Sesijai vienmēr vajadzētu justies patīkamai un relaksējošai. Pārtrauciet lietošanu vai mainiet NOVAFON ierīces stāvokli, ja jūtat, ka ir sāpes vai nepatīkama sajūta.

NELIETOJIET NOVAFON IERĪCI, JA KĀDA NO IEPRIEKŠ MINĒTAJĀM KONTRINDIKĀCIJĀM ATTIECAS UZ JUMS.

Ziedes lietošana: Ja vēlaties izmantot jebkādas ziedes, izmantojiet tikai krēmus, ziedes vai kosmētiku, kas paredzēta masāžas lietošanai. Uzklājiet tikai plānā kārtā uz ādas vai nolieciet plānu drānu starp NOVAFON ierīci un ādu. Lai novērstu bojājumus, pārliecinieties, vai šķidrumi vai atlikumi nevar iekļūt  NOVAFON ierīcē. Nelietojiet ziedes, kas satur aromātiskās eļļas vai spirtu, jo tie var izraisīt ierīces bojājumus.

Tas ir normāli, ka stiprinājumi un ierīces galva lietošanas laikā ir silti. Šo siltumu izraisa ierīces mehānika. Ja galva kļūst karsta, pārtrauciet lietošanu un ļaujiet tai atdzist vismaz 15 minūtes, pirms to atkal lietojat, ja ierīce turpina būt karsta, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un griežaties pie ražotāja.

7.	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

7.1.IZMANTOTIE SIMBOLI

~ Maiņstrāva (AC)

___

----  Līdzstrāva (DC)

Ierīce ar II aizsardzības klasi saskaņā ar DIN EN 61140

Hz Herci

KB Īstermiņa lietošanai

mA Miliamperi-stundā

A Ampēri

V Volti

Lūdzu, ievērojiet vietējos likumus par elektronisko ierīču iznīcināšanu.

SN Parāda ražotāja sērijas numuru, lai varētu identificēt konkrētu ierīci.

Temperatūras ierobežojums: attiecas uz temperatūras ierobežojumiem, kuriem ierīci var droši pakļaut.

Skatiet instrukciju

Izmantojiet tikai iekštelpās.

Vispārīgi brīdinājuma simboli

Intensitātes iestatījums 3 posmos

- Frekvences iestatījums, 100 Hz / 50 Hz / OFF

7.2.TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

· Lietošanas apstākļi: no 5 °C līdz 30 °C; 15 % līdz 93 % mitrums; 700 hPa līdz 1060 hPa gaisa spiediens

· Uzglabāšana/transportēšana: -5 °C līdz 40 °C; līdz 93 % mitrums; 500 hPa līdz 1060 hPa gaisa spiediens

· Darbības režīms: īsa laika darbība 15 - 20 min

· Darbības troksnis: ne vairāk kā 70 dBA

· Strāvas kontaktdakšas lādētājs SK3

· Ieejas jauda: maiņstrāva 100–240 V, 50–60 Hz, 300 mA

· Izejas jauda: Līdzstrāva 5 V, 2 A

· Uzlādes kabelis USB-A līdz USB-C, garums: aptuveni 1 m

· Akumulators: litija jonu akumulators, kalpošanas laiks: 800 uzlādes cikli. Ar jaunu akumulatoru un vidējo intensitāti viens akumulatora uzlāde garantē vismaz sešas apstrādes sesijas pa 20 minūtēm katrā. Ņemiet vērā, ka bieža visaugstākā intensitātes līmeņa lietošana var saīsināt akumulatora darbības laiku.

· DAS NOVAFON akumulatora veiktspējas dati: ietilpība 2400 mAh. Spriegums 3,7 V

· DAS NOVAFON Power akumulatora veiktspējas dati: jauda 3400 mAh. Spriegums 3,7 V

· Ir deklarēta atbilstība 2015/863/ES, 2014/30/ES un Regulai 2016 Nr. 1091.

· IP22 aizsardzības klase, kurā teikts: Aizsargāts pret piekļuvi ar pirkstiem. Aizsargāts pret ūdens iekļūšanu (izmantojot USB vāciņus, kas nav iekļauti standarta piegādes komplektā).

· Ražotājs: NOVAFON GmbH, Daimlerstraße 13, 71384 Weinstadt, Vācija

8.	SERVISS UN APKOPE

8.1.TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA

BRĪDINĀJUMS: Netīriet ierīci uzlādes laikā. Tīrīšanas laikā atvienojiet ierīci no barošanas avota. Noņemiet tīrīšanai ierīces pielikumus.

Notīriet ierīces korpusu un stiprinājumus ar tīru drānu, kas samitrināta ar ūdeni. Jūs varat arī izmantot salvetes bez spirta. Neiegremdējiet ūdenī un nelietojiet skarbus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus vai salvetes, kas satur jebkāda veida spirtu. Nelietojiet krāsas atšķaidītaju. Pirms atkārtotas piestiprināšanas atstājiet stiprinājumus un ierīci pilnībā nožūt.

Neuzglabājiet NOVAFON ierīci mitrā vietā. Neuzglabājiet un nenovietojiet NOVAFON ierīci tur, kur tā var nokrist vai iekrist ūdenī.

8.2.PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, ja rodas kādi defekti vai kļūmes (skatiet kontaktinformāciju šīs instrukcijas beigās).

8.3.DROŠĪBAS PĀRBAUDE UN APKOPE

NOVAFON ierīcei nav nepieciešama regulāra pārbaude vai apkope. Tomēr, lai nodrošinātu drošu darbību, jums regulāri jāpārbauda, vai ierīcei nav acīmredzamu bojājumu. Ja jums ir kādas problēmas ar ierīci, likvidējiet vai atdodiet to izplatītājam.

8.4.LIKVIDĒŠANA

Šī ierīce jāiznīcina saskaņā ar Federāliem un vietējiem likumiem. Šo ierīci nekad nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai to iznīcinātu videi drošā veidā, lietotājam ir pienākums nodot veco ierīci noteiktā savākšanas punktā elektronisko iekārtu iznīcināšanai. Uz šo ierīci attiecas ES direktīva par elektrisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

9.	GARANTIJA

No piegādes dienas mēs piešķiram 2 gadu (24 mēnešu) garantiju defektiem, kas radušies materiāla vai ražošanas defektu dēļ. Ir nepieciešama pirkuma apliecinājuma uzrādīšana. Akumulatoram, uzlādes kabelim, strāvas kontaktdakšai un stiprinājumiem ir 6 mēnešu garantija.

Izslēgts no garantijas: Bojājumi nepareizas lietošanas, normāla nolietojuma dēļ (arī piederumiem).

Jums ir tiesības prasīt atlaidi vai konversiju jūsu vietā, ja mēs saprātīgā laika periodā nenovēršam defektu, uz kuru attiecas garantija. Garantija neattiecas uz jebkādiem bojājumiem, kas radušies produkta nolietošanas dēļ atbilstoši paredzētajam lietojumam vai kas radušies nepareizas vai nepamatotas lietošanas vai apkopes rezultātā. Par šādiem zaudējumiem ir atbildīgs tikai un vienīgi lietotājs. Ja šī lietošanas instrukcija netiks ievērota, garantija tiks anulēta. Sazinieties ar izplatītāju vai piegādātāju, lai precizētu garantijas informāciju.

10.KLIENTU APKALPOŠANA

Visi nepieciešamie remontdarbi NOVAFON ierīcei jāveic tikai NOVAFON klientu apkalpošanas dienestam. Lūdzu, nesūtiet bojāto ierīci, iepriekš nekontaktējoties ar izplatītāju pa tālruni, lai ziņotu par bojājumiem un noteiktu remonta apjomu. Remonts varētu būt dārgāks nekā jauna ierīce. Ja garantijas laikā ierīces remonts izrādīsies pārāk dārgs, NOVAFON vai tā dīleris piedāvās jauno ierīci (uz kuru attieksies 24 mēnešu ierobežotais kara laika posms).

Šo instrukciju var apskatīt arī kā PDF failu vietnē www.novafon.com

USB ielādēšanas ports

Baterija, lādēšanas indikators

Pareiza ierīces stiprinājuma pozīcija

Frekvences displejs

- 100 HZ

- 50 Hz

Multifunkcionālā poga

Augšā – trīs intensitātes līmeņi

Apakšā – Frekvences iestatījumi

100 Hz/50 Hz/OFF

Intensitātes displejs